DEBES Adam Możdżanowski ul. Sienkiewicza 19B/5 63-400 Ostrów Wielkopolski

LOKALIZACJA: UL.ODOLANOWSKA 38, 63-430 UCIECHÓW POWIAT: OSTROWSKI, WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE DZ. EW. NR 486/6, OBRĘB: UCIECHÓW

INWESTOR: GMINA I MIASTO ODOLANÓW UL. RYNEK 1, 63-430 ODOLANÓW NIP 622-27-31-888

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UCIECHOWIE

AUTOR: mgr. inż. Adam Możdżanowski tech. Bud. Zenon Woźniak nr upr. UAN.7342-25/91 spec. Konstrukcja i Budownictwo

WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Monika Sieradzka nr upr. 30/R-209/ŁOIA/07 spec. Architektura

## Wrzesień 2016r.

##### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UCIECHOWIE

- Opis techniczny.

1. Dane ogólne.

2. Podstawa opracowania.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

4. Charakterystyka budynków.

5. Funkcja budynków.

6. Opis konstrukcyjno – materiałowy.

6.1. Konstrukcja budynku.

6.2. Ściany zewnętrzne.

6.3. Ściany działowe.

6.4. Stropy.

6.5. Dach.

6.6. Stolarka okienna.

6.7. Stolarka drzwiowa zewnętrzna.

6.8. Wykończenia wewnętrzne.

6.8.1. Wykończenia ścian wewnętrznych.

6.8.2. Posadzki.

7. Instalacje.

8. Zestawienie powierzchni i kubatur.

8.1. Dane ogólne budynku szkoły.

8.2. Zestawienie powierzchni dla budynku szkoły.

II.	Część rysunkowa.

Rys. A1	Plan sytuacyjny				skala 1:500

Rys. A2	Rzut piwnicy					skala 1:100

Rys. A3	Rzut parteru					skala 1:100

Rys. A4	Rzut piętra					skala 1:100

Rys. A5	Rzut poddasza				skala 1:100

Rys. A6	Rzut dachu					skala 1:100

Rys. A7	Przekrój A-A					skala 1:100

Rys. A8	Przekrój B-B					skala 1:100

Rys. A9	Przekrój C-C					skala 1:100

Rys. A10	Przekrój D-D				skala 1:100

Rys. A11	Elewacja frontowa (południowa)	skala 1:100

Rys. A12	Elewacja tylna (północna)		skala 1:100
	  		Rys. A13	Elewacja boczna (wschodnia)		skala 1:100
			Rys. A14	Elewacja boczna (zachodnia)		skala 1:100
			Rys. A15	Zestawienie stolarki okiennej
 					i drzwiowej zewnętrznej			skala 1:50

##### I. OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UCIECHOWIE

1.	Dane ogólne:

1.1. Inwestor:  	Gmina i Miasto Odolanów, ul. Rynek 1, 63-430 Odolanów

1.2. Lokalizacja: 	ul. Odolanowska 38, 63-430 Uciechów,
Powiat: ostrowski, województwo: wielkopolskie,
dz. ew. nr 486/6, obręb: Uciechów

1.3. Rodzaj opracowania:     Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana

2.	Podstawa opracowania:

2.1	Wizja lokalna.

2.2	Dokumentacja fotograficzna.

2.3	Pierwotna i zamienne dokumentacje architektoniczno - budowlane.

2.3	Pomiary obiektu.

3.	Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno - budowlana istniejącej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Uciechowie.

4.	Charakterystyka budynku.

Przedmiotowy obiekt to budynek szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Uciechowie w gminie Odolanów. Działka ew. nr 486/6 jest własnością Miasta Gminy Odolanów.

Pierwotnie budynek miał rzut prostokąta, był całkowicie podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Do użytku oddano go w roku 1895. W roku 1997 ukończono rozbudowę i modernizację szkoły, polegającą na poszerzeniu istniejącego obiektu, zmianie geometrii jego dachu, częściowym zasypaniu jego piwnic, rozbiórce istniejącej klatki schodowej, dobudowie łącznika komunikacyjnego między starą i nową częścią oraz budowie nowego skrzydła szkoły, również na rzucie prostokąta, niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego z poddaszem nieużytkowym. Nowe skrzydło szkoły kończy się niepodpiwniczoną, jednokondygnacyjną salą gimnastyczną na rzucie prostokąta.

Obecnie w rzucie przyziemia budynek szkoły ma rzut dwóch prostopadłych do siebie prostokątów na których styku znajduje się łącznik komunikacyjny mieszczący główne wejście do obiektu oraz klatkę schodową.

5.	Funkcja budynku.

Obecnie w budynku funkcjonuje publiczna sześcioklasowa szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym.

6. Opis konstrukcyjno – materiałowy.

6.1. Konstrukcja budynku.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, murowanej.

6.2. Ściany zewnętrzne

W starej części obiektu ściany zewnętrzne na poziomie piwnicy
i parteru o grubości 63 cm, na poziomie piętra o grubości 53 cm. Ściany  zewnętrzne parteru i piętra obustronnie tynkowane, początkowo jednowarstwowe z cegły ceramicznej pełnej docieplono styropianem.

Ściany nowej części obiektu o grubości 48 cm, obustronnie otynkowane. Są to ściany warstwowe z cegły kratówki o gr. 25 cm, następnie 5 cm styropianu i warstwy licowej z cegły ceramicznej o gr.12 cm, docieplono z zewnątrz 6 cm styropianu. W starej części kominy wentylacyjne murowane z cegły, a w nowej z pustaków wentylacyjnych PD ocieplonych 10 cm styropianu.

6.3.	Ściany działowe

Ściany działowe o różnych grubościach, zgodnie z wymiarowaniem na rzutach kondygnacji w części rysunkowej, murowane z cegły, obustronnie tynkowane. Ściany działowe w sanitariatach obłożone glazurą przeważnie
do wysokości 1.5-2 m.

6.4.	Stropy.

Stropy w starej części budynku na belkach drewnianych, a w nowej części obiektu prefabrykowane z płyt stropowych kanałowych. Stropy nad piętrem w starej części budynku docieplono wełną mineralną 15 cm. Strop nad piwnicą odcinkowy stalowo-ceramiczny, bez docieplenia. Nad salą gimnastyczną stropodach z płyt panwiowych docieplonych styropianem 5 cm.

6.5.	Dach.

Obiekt kryty jest dachami dwuspadowymi o konstrukcji drewnianej,  gdzie na pełnym deskowaniu ułożona jest blacha falista. Nad starą częścią budynku nachylenie dachu dwuspadowego wynosi 24º i 12º, nad łącznikiem 25º i 17º, nad wejściem głównym 24º, a nad nowym skrzydłem szkoły dach dwuspadowy ma obustronne nachylenie 19º. Sala gimnastyczna przekryta jest dwuspadowym stropodachem o nachyleniu 19º z płyt panwiowych docieplonych 5 cm styropianu i pokrytych papą bitumiczną.

6.6.	Stolarka okienna.

Stolarka okienna pochodzi z okresu rozbudowy szkoły. Jest to 84 szt. okien, w tym 80 szt. to okna drewniane o szybach zespolonych, a 4 szt. to okna PCV.

6.7.	Stolarka drzwiowa zewnętrzna.

Drzwi zewnętrzne w liczbie 5 szt: dwuskrzydłowe drzwi PCV frontowe i tylne szkoły, jednoskrzydłowe drzwi PCV oddziału przedszkolnego, boczne drzwi kuchenne oraz metalowe drzwi do kotłowni.

6.8. Wykończenia wewnętrzne.

6.8.1. Wykończenie ścian wewnętrznych.

Pomieszczenia sanitarne oraz kuchenne wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości przeważnie 1.5-2 m. W pozostałych pomieszczeniach ściany obustronnie tynkowane i wykończone malowaniem farbami emulsyjnymi bądź lamperiami.

6.8.2. Posadzki.

Posadzki w sanitariatach, pomieszczeniach kuchennych, ciągach komunikacyjnych, w tym w klatce schodowej i przedsionkach, wykończone gresem o wymiarze 30 x 30 cm. W pozostałych pomieszczeniach,
w tym w pomieszczeniach klasowych, wyłożone linoleum. W sali gimnastycznej parkiet drewniany.

7.	Instalacje.

Budynek szkoły wyposażony jest w następujące instalacje:

- elektryczną

- wodociągową i kanalizacyjną,

- centralnego ogrzewania z własnej kotłowni,

- gazową,

- teleinformatyczną,

- odgromową,

8.		Zestawienie powierzchni i kubatur.

8.1. Dane ogólne budynku szkoły:

Powierzchnia zabudowy: 		781.12 m2

Powierzchnia netto:		1208.06 m2

Powierzchnia użytkowa:		979.87 m2

Powierzchnia ruchu:		228.19 m2

Kubatura brutto:			4642.31 m3

Kubatura netto:			4109.53 m3

Długość elewacji frontowej:	34.91 m

Głębokość budynku:		39.47 m

Wysokość budynku:		9.79 m

8.2. Zestawienie powierzchni w budynku szkoły:

Piwnica:

| Lp. | Nazwa i funkcja pomieszczenia | Powierzchnia m2 | Rodzaj pow. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Pomieszczenie techniczne | 12.54 m2 | użytkowa |
| 02 | Pomieszczenie techniczne | 6.11 m2 | użytkowa |
| 03 | Pomieszczenie techniczne | 10.42 m2 | użytkowa |
| 04 | Pomieszczenie techniczne | 22.90 m2 | użytkowa |
| 05 | Pomieszczenie techniczne | 7.94 m2 | użytkowa |
|  | Powierzchnia netto: | 59.91 m2 |  |
|  | Kubatura netto: | 121.18 m3 |  |

Parter:

| Lp. | Nazwa i funkcja pomieszczenia | Powierzchnia m2 | Rodzaj pow. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiatrołap | 10.60 m2 | ruchu |
| 2 | Komunikacja | 31.73 m2 | ruchu |
| 3 | Komunikacja | 50.73 m2 | ruchu |
| 4 | Pokój nauczycielski | 21.42 m2 | użytkowa |
| 5 | Klasa | 46.00 m2 | użytkowa |
| 6 | Magazyn | 5.04 m2 | użytkowa |
| 7 | Magazyn | 4.95 m2 | użytkowa |
| 8 | Klasa | 45.86 m2 | użytkowa |
| 9 | Wiatrołap | 10.74 m2 | ruchu |
| 10 | Szatnia | 21.88 m2 | użytkowa |
| 11 | Sanitariaty | 15.34 m2 | użytkowa |
| 12 | Sala gimnastyczna | 115.57 m2 | użytkowa |
| 13 | Magazyn | 6.59 m2 | użytkowa |
| 14 | Komunikacja | 24.00 m2 | ruchu |
| 15 | Sanitariaty | 9.42 m2 | użytkowa |
| 16 | Sanitariaty | 2.49 m2 | użytkowa |
| 17 | Sanitariaty | 9.65 m2 | użytkowa |
| 18 | Sanitariaty | 7.12 m2 | użytkowa |
| 19 | Jadalnia | 27.63 m2 | użytkowa |
| 20 | Kotłownia | 26.03 m2 | użytkowa |
| 21 | Magazyn | 4.56 m2 | użytkowa |
| 22 | Pomieszczenie techniczne | 3.22 m2 | użytkowa |
| 23 | Komunikacja | 4.53 m2 | ruchu |
| 24 | Kuchnia, zmywalnia | 20.72 m2 | użytkowa |
| 25 | Komunikacja | 10.90 m2 | ruchu |
| 26 | Klasa | 42.00 m2 | użytkowa |
| 27 | Wiatrołap | 8.31 m2 | ruchu |
| 28 | Klasa | 53.04 m2 | użytkowa |
|  | Powierzchnia netto: | 640.07 m2 |  |
|  | Kubatura netto: | 2372.66 m3 |  |

Piętro:

| Lp. | Nazwa i funkcja pomieszczenia | Powierzchnia m2 | Rodzaj pow. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Komunikacja | 31.73 m2 | ruchu |
| 102 | Komunikacja | 50.78 m2 | ruchu |
| 103 | Sekretariat | 21.42 m2 | użytkowa |
| 104 | Gabinet | 16.59 m2 | użytkowa |
| 105 | Klasa | 28.56 m2 | użytkowa |
| 106 | Magazyn | 4.95 m2 | użytkowa |
| 107 | Magazyn | 5.04 m2 | użytkowa |
| 108 | Klasa | 45.86 m2 | użytkowa |
| 109 | Biblioteka | 22.56 m2 | użytkowa |
| 110 | Pracowania komputerowa | 17.82 m2 | użytkowa |
| 111 | Magazyn | 3.52 m2 | użytkowa |
| 112 | Komunikacja | 23.24 m2 | ruchu |
| 113 | Sanitariaty | 9.42 m2 | użytkowa |
| 114 | Magazyn | 2.49 m2 | użytkowa |
| 115 | Sanitariaty | 10.73 m2 | użytkowa |
| 116 | Sanitariaty | 6.03 m2 | użytkowa |
| 117 | Klasa | 55.18 m2 | użytkowa |
| 118 | Magazyn | 6.28 m2 | użytkowa |
| 119 | Klasa | 23.17 m2 | użytkowa |
| 120 | Komunikacja | 5.00 m2 | ruchu |
| 121 | Komunikacja | 10.90 m2 | ruchu |
| 122 | Klasa | 43.38 m2 | użytkowa |
| 123 | Pomieszczenie techniczne | 8.54 m2 | użytkowa |
| 124 | Klasa | 55.16 m2 | użytkowa |
|  | Powierzchnia razem: | 508.08 m2 |  |
|  | Kubatura netto: | 1615.69 m3 |  |

Opracował:

##### II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.